# Dead Reckoning — Анализ на точността

Сравнение между DR-изчислена позиция (posN/posE) и GPS позиция (gpsPosN/gpsPosE) в момента на всяка GPS корекция.

Дата: 2026-06-30 | Устройство: Samsung SM-M236B (Android 14) | Приложение: Borkozic

# 1. Обобщени резултати

| Тест | Времетраене | Брой корекции | Мин. грешка | Макс. грешка | Средна грешка | Медиана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test 1 (12:08) | 144 сек | 145 | 15.9 м | 97.6 м | 60.0 м | 66.6 м |
| Test 2 (12:11) | 180 сек | 180 | 2.5 м | 112.1 м | 61.0 м | 56.2 м |
| Test 3 (12:15) | 180 сек | 181 | 0.3 м | 128.5 м | 54.2 м | 57.4 м |

# 2. Разпределение на грешките

| Грешка | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 м | 0% | 2% | 10% |
| 5–20 м | 10% | 10% | 16% |
| 20–50 м | 24% | 34% | 17% |
| 50–75 м | 40% | 18% | 28% |
| 75–100 м | 26% | 16% | 13% |
| 100+ м | 0% | 20% | 15% |

# 3. Test 1: 12:08:52 (144 сек, 145 корекции)

Проби (всяка 10-та корекция):

| № | Време | DR_N (м) | DR_E (м) | GPS_N (м) | GPS_E (м) | ΔN (м) | ΔE (м) | Разстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:08:53.646 | 1.0 | -1.5 | 14.3 | -19.5 | -13.3 | +18.0 | 22.4 |
| 11 | 12:09:02.946 | 108.4 | -146.9 | 120.5 | -161.4 | -12.1 | +14.5 | 18.9 |
| 21 | 12:09:12.940 | 239.5 | -320.2 | 261.3 | -344.7 | -21.8 | +24.5 | 32.8 |
| 31 | 12:09:22.944 | 379.1 | -509.9 | 414.9 | -546.8 | -35.9 | +36.8 | 51.4 |
| 41 | 12:09:32.945 | 527.7 | -707.3 | 575.7 | -757.0 | -48.0 | +49.7 | 69.1 |
| 51 | 12:09:42.951 | 682.0 | -910.4 | 733.7 | -962.1 | -51.7 | +51.7 | 73.1 |
| 61 | 12:09:52.963 | 836.5 | -1107.1 | 876.5 | -1158.7 | -40.0 | +51.6 | 65.3 |
| 71 | 12:10:02.936 | 955.4 | -1314.7 | 962.2 | -1381.7 | -6.8 | +67.0 | 67.3 |
| 81 | 12:10:12.933 | 997.4 | -1552.4 | 971.1 | -1616.4 | +26.3 | +64.0 | 69.2 |
| 91 | 12:10:22.946 | 973.4 | -1762.1 | 956.5 | -1782.5 | +16.9 | +20.3 | 26.4 |
| 101 | 12:10:32.954 | 923.8 | -1931.5 | 943.9 | -1962.7 | -20.1 | +31.1 | 37.1 |
| 111 | 12:10:42.947 | 882.9 | -2115.3 | 928.5 | -2168.7 | -45.6 | +53.4 | 70.2 |
| 121 | 12:10:52.945 | 849.5 | -2330.9 | 910.1 | -2406.3 | -60.5 | +75.4 | 96.7 |
| 131 | 12:11:02.949 | 828.0 | -2573.2 | 890.6 | -2645.3 | -62.6 | +72.1 | 95.5 |
| 141 | 12:11:12.943 | 810.7 | -2823.2 | 881.9 | -2885.5 | -71.3 | +62.3 | 94.6 |

Всички 145 корекции:

| № | Време | DR_N | DR_E | GPS_N | GPS_E | ΔN | ΔE | Разст. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:08:53.646 | 0.99 | -1.51 | 14.31 | -19.49 | -13.32 | +17.98 | 22.38 |
| 2 | 12:08:53.950 | 9.42 | -13.83 | 22.48 | -30.88 | -13.06 | +17.05 | 21.47 |
| 3 | 12:08:54.942 | 19.82 | -29.95 | 31.28 | -42.87 | -11.46 | +12.92 | 17.27 |
| 4 | 12:08:56.010 | 29.98 | -43.83 | 40.49 | -55.77 | -10.51 | +11.94 | 15.91 |
| 5 | 12:08:56.942 | 40.09 | -57.34 | 50.48 | -69.46 | -10.39 | +12.12 | 15.97 |
| 6 | 12:08:57.949 | 50.50 | -71.32 | 60.96 | -83.70 | -10.46 | +12.38 | 16.21 |
| 7 | 12:08:58.940 | 61.59 | -85.66 | 72.27 | -98.11 | -10.68 | +12.45 | 16.40 |
| 8 | 12:08:59.952 | 73.02 | -100.63 | 83.80 | -113.25 | -10.78 | +12.62 | 16.60 |
| 9 | 12:09:00.950 | 84.71 | -115.63 | 95.60 | -128.78 | -10.89 | +13.15 | 17.07 |
| 10 | 12:09:01.943 | 96.82 | -131.28 | 107.76 | -144.87 | -10.94 | +13.59 | 17.45 |
| 11 | 12:09:02.946 | 108.44 | -146.94 | 120.55 | -161.42 | -12.11 | +14.48 | 18.88 |
| 12 | 12:09:03.956 | 119.01 | -160.79 | 133.58 | -178.30 | -14.57 | +17.51 | 22.77 |
| 13 | 12:09:04.940 | 131.76 | -177.54 | 146.95 | -195.39 | -15.19 | +17.85 | 23.43 |
| 14 | 12:09:05.941 | 144.72 | -194.37 | 160.69 | -212.99 | -15.97 | +18.62 | 24.53 |
| 15 | 12:09:06.945 | 158.20 | -212.05 | 174.33 | -231.02 | -16.13 | +18.97 | 24.90 |
| 16 | 12:09:07.943 | 171.76 | -230.05 | 188.53 | -249.31 | -16.77 | +19.26 | 25.54 |
| 17 | 12:09:08.962 | 185.61 | -247.49 | 202.72 | -268.10 | -17.11 | +20.61 | 26.79 |
| 18 | 12:09:09.956 | 199.16 | -265.66 | 216.95 | -287.11 | -17.78 | +21.45 | 27.87 |
| 19 | 12:09:10.940 | 212.28 | -283.48 | 231.58 | -306.17 | -19.30 | +22.69 | 29.78 |
| 20 | 12:09:11.947 | 225.77 | -301.80 | 246.49 | -325.45 | -20.72 | +23.65 | 31.44 |
| 21 | 12:09:12.940 | 239.49 | -320.22 | 261.33 | -344.72 | -21.84 | +24.50 | 32.82 |
| 22 | 12:09:13.940 | 253.42 | -339.07 | 276.27 | -364.14 | -22.85 | +25.07 | 33.92 |
| 23 | 12:09:14.942 | 267.17 | -357.74 | 291.37 | -383.74 | -24.20 | +26.00 | 35.52 |
| 24 | 12:09:15.955 | 280.83 | -376.50 | 306.34 | -403.46 | -25.51 | +26.96 | 37.11 |
| 25 | 12:09:16.937 | 294.08 | -395.61 | 321.77 | -423.04 | -27.69 | +27.43 | 38.98 |
| 26 | 12:09:17.959 | 307.47 | -414.71 | 337.46 | -443.37 | -29.99 | +28.66 | 41.48 |
| 27 | 12:09:18.960 | 321.68 | -433.76 | 352.69 | -463.82 | -31.01 | +30.06 | 43.19 |
| 28 | 12:09:19.938 | 335.81 | -452.62 | 368.07 | -484.36 | -32.26 | +31.74 | 45.26 |
| 29 | 12:09:20.942 | 349.85 | -471.36 | 383.93 | -505.02 | -34.08 | +33.66 | 47.90 |
| 30 | 12:09:21.971 | 364.22 | -490.48 | 399.84 | -525.90 | -35.62 | +35.42 | 50.24 |
| 31 | 12:09:22.944 | 379.06 | -509.94 | 414.95 | -546.76 | -35.89 | +36.82 | 51.42 |
| 32 | 12:09:23.941 | 391.63 | -526.65 | 430.65 | -567.68 | -39.02 | +41.02 | 56.62 |
| 33 | 12:09:24.937 | 406.81 | -547.13 | 446.44 | -588.68 | -39.63 | +41.55 | 57.42 |
| 34 | 12:09:25.927 | 421.40 | -566.63 | 462.19 | -609.58 | -40.79 | +42.95 | 59.23 |
| 35 | 12:09:26.955 | 436.28 | -586.54 | 478.74 | -630.46 | -42.46 | +43.92 | 61.09 |
| 36 | 12:09:27.953 | 451.26 | -606.51 | 494.97 | -651.40 | -43.71 | +44.89 | 62.66 |
| 37 | 12:09:28.955 | 466.20 | -626.36 | 511.22 | -672.23 | -45.02 | +45.87 | 64.27 |
| 38 | 12:09:29.943 | 481.28 | -646.28 | 527.57 | -693.07 | -46.29 | +46.79 | 65.82 |
| 39 | 12:09:30.958 | 496.48 | -666.27 | 543.82 | -714.46 | -47.34 | +48.19 | 67.55 |
| 40 | 12:09:31.953 | 512.15 | -686.69 | 559.81 | -735.53 | -47.66 | +48.84 | 68.24 |
| 41 | 12:09:32.945 | 527.71 | -707.30 | 575.70 | -757.00 | -47.99 | +49.70 | 69.08 |
| 42 | 12:09:33.938 | 542.68 | -727.87 | 592.19 | -777.97 | -49.51 | +50.10 | 70.44 |
| 43 | 12:09:34.952 | 558.18 | -748.62 | 607.96 | -798.82 | -49.78 | +50.20 | 70.70 |
| 44 | 12:09:35.947 | 571.91 | -766.28 | 624.38 | -819.58 | -52.47 | +53.30 | 74.80 |
| 45 | 12:09:36.952 | 587.68 | -787.02 | 640.40 | -840.63 | -52.72 | +53.61 | 75.18 |
| 46 | 12:09:37.936 | 603.67 | -807.67 | 656.57 | -861.43 | -52.90 | +53.76 | 75.42 |
| 47 | 12:09:38.955 | 619.42 | -828.23 | 672.22 | -882.09 | -52.80 | +53.86 | 75.42 |
| 48 | 12:09:39.939 | 635.14 | -848.82 | 687.83 | -902.48 | -52.69 | +53.66 | 75.20 |
| 49 | 12:09:40.938 | 650.80 | -869.37 | 703.28 | -922.53 | -52.48 | +53.16 | 74.70 |
| 50 | 12:09:41.956 | 666.37 | -889.82 | 718.40 | -942.27 | -52.03 | +52.45 | 73.88 |
| 51 | 12:09:42.951 | 681.95 | -910.38 | 733.69 | -962.06 | -51.74 | +51.68 | 73.13 |
| 52 | 12:09:43.951 | 697.26 | -930.49 | 748.67 | -981.67 | -51.41 | +51.18 | 72.54 |
| 53 | 12:09:44.941 | 712.44 | -950.10 | 763.65 | -1001.38 | -51.21 | +51.28 | 72.47 |
| 54 | 12:09:45.936 | 727.95 | -970.02 | 779.14 | -1020.76 | -51.19 | +50.74 | 72.08 |
| 55 | 12:09:46.936 | 743.31 | -989.51 | 793.85 | -1040.12 | -50.54 | +50.61 | 71.52 |
| 56 | 12:09:47.939 | 758.87 | -1009.18 | 808.97 | -1059.30 | -50.10 | +50.12 | 70.86 |
| 57 | 12:09:48.952 | 774.36 | -1028.56 | 823.60 | -1078.73 | -49.24 | +50.17 | 70.30 |
| 58 | 12:09:49.950 | 790.19 | -1048.16 | 837.59 | -1098.37 | -47.40 | +50.20 | 69.05 |
| 59 | 12:09:50.937 | 805.80 | -1067.78 | 851.19 | -1117.97 | -45.39 | +50.19 | 67.67 |
| 60 | 12:09:51.952 | 821.19 | -1087.22 | 864.24 | -1138.08 | -43.05 | +50.86 | 66.63 |
| 61 | 12:09:52.963 | 836.53 | -1107.09 | 876.54 | -1158.66 | -40.01 | +51.57 | 65.27 |
| 62 | 12:09:53.938 | 848.54 | -1124.55 | 888.59 | -1179.86 | -40.05 | +55.31 | 68.29 |
| 63 | 12:09:54.950 | 862.52 | -1145.02 | 899.89 | -1201.11 | -37.37 | +56.09 | 67.40 |
| 64 | 12:09:55.935 | 875.91 | -1165.30 | 910.36 | -1222.62 | -34.45 | +57.32 | 66.87 |
| 65 | 12:09:56.927 | 889.45 | -1186.24 | 920.45 | -1244.39 | -31.00 | +58.15 | 65.90 |
| 66 | 12:09:57.951 | 902.18 | -1206.88 | 929.06 | -1266.76 | -26.88 | +59.88 | 65.64 |
| 67 | 12:09:58.951 | 914.10 | -1227.81 | 937.25 | -1289.33 | -23.15 | +61.52 | 65.73 |
| 68 | 12:09:59.957 | 925.45 | -1248.98 | 944.55 | -1311.88 | -19.10 | +62.90 | 65.74 |
| 69 | 12:10:00.948 | 936.34 | -1270.66 | 951.43 | -1334.95 | -15.09 | +64.29 | 66.04 |
| 70 | 12:10:01.951 | 946.20 | -1292.40 | 957.38 | -1358.42 | -11.18 | +66.02 | 66.96 |
| 71 | 12:10:02.936 | 955.41 | -1314.73 | 962.25 | -1381.70 | -6.84 | +66.97 | 67.31 |
| 72 | 12:10:03.951 | 963.38 | -1336.82 | 966.89 | -1405.40 | -3.51 | +68.58 | 68.67 |
| 73 | 12:10:04.949 | 970.92 | -1359.44 | 970.39 | -1429.09 | +0.53 | +69.64 | 69.65 |
| 74 | 12:10:05.954 | 977.91 | -1382.58 | 973.01 | -1453.14 | +4.90 | +70.56 | 70.73 |
| 75 | 12:10:06.952 | 983.58 | -1405.76 | 974.92 | -1477.04 | +8.66 | +71.28 | 71.80 |
| 76 | 12:10:07.933 | 988.51 | -1429.12 | 975.56 | -1501.08 | +12.95 | +71.96 | 73.11 |
| 77 | 12:10:08.957 | 992.38 | -1452.74 | 975.41 | -1524.96 | +16.97 | +72.22 | 74.18 |
| 78 | 12:10:09.933 | 995.15 | -1476.90 | 974.89 | -1548.78 | +20.26 | +71.88 | 74.68 |
| 79 | 12:10:10.931 | 996.25 | -1501.47 | 973.74 | -1572.75 | +22.51 | +71.28 | 74.75 |
| 80 | 12:10:11.955 | 996.87 | -1526.53 | 972.41 | -1595.44 | +24.46 | +68.91 | 73.12 |
| 81 | 12:10:12.933 | 997.41 | -1552.40 | 971.10 | -1616.44 | +26.31 | +64.04 | 69.24 |
| 82 | 12:10:13.933 | 997.70 | -1578.91 | 969.91 | -1635.38 | +27.79 | +56.47 | 62.93 |
| 83 | 12:10:14.957 | 997.70 | -1604.66 | 969.42 | -1651.77 | +28.28 | +47.11 | 54.94 |
| 84 | 12:10:15.956 | 997.95 | -1629.14 | 967.65 | -1667.21 | +30.30 | +38.07 | 48.66 |
| 85 | 12:10:16.950 | 996.75 | -1651.61 | 965.89 | -1682.38 | +30.86 | +30.77 | 43.58 |
| 86 | 12:10:17.951 | 994.23 | -1671.92 | 964.38 | -1698.16 | +29.85 | +26.24 | 39.74 |
| 87 | 12:10:18.949 | 990.66 | -1690.93 | 963.21 | -1714.54 | +27.45 | +23.61 | 36.20 |
| 88 | 12:10:19.947 | 987.08 | -1706.29 | 961.77 | -1731.44 | +25.31 | +25.15 | 35.68 |
| 89 | 12:10:20.954 | 982.82 | -1725.13 | 960.06 | -1748.73 | +22.76 | +23.60 | 32.78 |
| 90 | 12:10:21.947 | 978.20 | -1743.66 | 958.45 | -1765.46 | +19.75 | +21.80 | 29.42 |
| 91 | 12:10:22.946 | 973.44 | -1762.13 | 956.52 | -1782.45 | +16.92 | +20.32 | 26.44 |
| 92 | 12:10:23.949 | 968.56 | -1780.20 | 955.24 | -1798.97 | +13.32 | +18.77 | 23.01 |
| 93 | 12:10:24.948 | 963.70 | -1798.25 | 954.38 | -1815.58 | +9.32 | +17.33 | 19.68 |
| 94 | 12:10:25.945 | 959.22 | -1815.28 | 952.72 | -1832.03 | +6.50 | +16.75 | 17.97 |
| 95 | 12:10:26.963 | 954.29 | -1831.93 | 950.89 | -1849.12 | +3.40 | +17.19 | 17.52 |
| 96 | 12:10:27.946 | 948.79 | -1848.77 | 949.99 | -1866.01 | -1.20 | +17.24 | 17.28 |
| 97 | 12:10:28.929 | 943.35 | -1865.12 | 949.23 | -1884.04 | -5.88 | +18.92 | 19.81 |
| 98 | 12:10:29.935 | 938.14 | -1881.54 | 948.04 | -1903.10 | -9.90 | +21.56 | 23.72 |
| 99 | 12:10:30.948 | 933.21 | -1897.85 | 946.65 | -1922.89 | -13.44 | +25.04 | 28.42 |
| 100 | 12:10:31.948 | 928.44 | -1914.49 | 945.20 | -1942.76 | -16.76 | +28.27 | 32.86 |
| 101 | 12:10:32.954 | 923.83 | -1931.51 | 943.93 | -1962.65 | -20.10 | +31.14 | 37.07 |
| 102 | 12:10:33.948 | 919.35 | -1948.88 | 942.47 | -1982.20 | -23.12 | +33.32 | 40.56 |
| 103 | 12:10:34.944 | 914.95 | -1966.77 | 941.02 | -2002.16 | -26.07 | +35.39 | 43.96 |
| 104 | 12:10:35.938 | 910.62 | -1984.89 | 939.14 | -2023.17 | -28.51 | +38.28 | 47.73 |
| 105 | 12:10:36.947 | 906.11 | -2003.84 | 937.99 | -2043.65 | -31.88 | +39.81 | 51.00 |
| 106 | 12:10:37.946 | 903.23 | -2020.07 | 936.93 | -2063.71 | -33.70 | +43.64 | 55.14 |
| 107 | 12:10:38.946 | 899.05 | -2039.01 | 935.12 | -2083.97 | -36.07 | +44.96 | 57.64 |
| 108 | 12:10:39.928 | 894.81 | -2057.72 | 933.53 | -2104.45 | -38.72 | +46.73 | 60.69 |
| 109 | 12:10:40.944 | 890.51 | -2076.91 | 931.80 | -2125.14 | -41.29 | +48.22 | 63.48 |
| 110 | 12:10:41.954 | 886.64 | -2095.99 | 930.12 | -2146.47 | -43.48 | +50.48 | 66.62 |
| 111 | 12:10:42.947 | 882.90 | -2115.27 | 928.51 | -2168.65 | -45.61 | +53.38 | 70.21 |
| 112 | 12:10:43.945 | 879.24 | -2134.89 | 926.83 | -2190.49 | -47.59 | +55.59 | 73.18 |
| 113 | 12:10:44.949 | 875.62 | -2154.87 | 924.94 | -2213.30 | -49.32 | +58.43 | 76.46 |
| 114 | 12:10:45.944 | 871.93 | -2175.50 | 923.19 | -2236.15 | -51.26 | +60.65 | 79.41 |
| 115 | 12:10:46.948 | 868.32 | -2196.51 | 921.28 | -2259.66 | -52.96 | +63.15 | 82.42 |
| 116 | 12:10:47.950 | 864.95 | -2217.72 | 919.65 | -2283.38 | -54.70 | +65.66 | 85.46 |
| 117 | 12:10:48.945 | 861.93 | -2239.09 | 917.51 | -2307.60 | -55.58 | +68.51 | 88.22 |
| 118 | 12:10:49.944 | 858.39 | -2261.45 | 915.36 | -2332.11 | -56.97 | +70.66 | 90.77 |
| 119 | 12:10:50.945 | 855.30 | -2283.95 | 913.77 | -2356.61 | -58.47 | +72.66 | 93.26 |
| 120 | 12:10:51.943 | 852.24 | -2307.16 | 911.89 | -2381.45 | -59.65 | +74.28 | 95.27 |
| 121 | 12:10:52.945 | 849.52 | -2330.93 | 910.06 | -2406.28 | -60.54 | +75.35 | 96.66 |
| 122 | 12:10:53.951 | 847.11 | -2354.94 | 908.02 | -2430.70 | -60.91 | +75.76 | 97.21 |
| 123 | 12:10:54.947 | 845.19 | -2379.29 | 906.30 | -2454.66 | -61.11 | +75.37 | 97.03 |
| 124 | 12:10:55.945 | 843.37 | -2403.78 | 904.41 | -2478.69 | -61.04 | +74.91 | 96.63 |
| 125 | 12:10:56.948 | 841.17 | -2428.56 | 902.35 | -2502.72 | -61.18 | +74.16 | 96.14 |
| 126 | 12:10:57.944 | 838.95 | -2453.02 | 900.35 | -2526.81 | -61.40 | +73.79 | 95.99 |
| 127 | 12:10:58.925 | 838.24 | -2474.34 | 898.48 | -2550.80 | -60.24 | +76.46 | 97.34 |
| 128 | 12:11:00.165 | 834.00 | -2501.39 | 896.11 | -2574.66 | -62.12 | +73.27 | 96.05 |
| 129 | 12:11:00.942 | 832.87 | -2523.49 | 894.55 | -2598.43 | -61.68 | +74.94 | 97.06 |
| 130 | 12:11:01.941 | 830.29 | -2548.48 | 892.53 | -2621.93 | -62.24 | +73.45 | 96.27 |
| 131 | 12:11:02.949 | 828.02 | -2573.20 | 890.62 | -2645.28 | -62.60 | +72.08 | 95.47 |
| 132 | 12:11:03.931 | 825.76 | -2598.24 | 888.79 | -2669.12 | -63.03 | +70.88 | 94.85 |
| 133 | 12:11:04.944 | 823.78 | -2623.01 | 887.07 | -2693.16 | -63.29 | +70.15 | 94.48 |
| 134 | 12:11:05.948 | 822.05 | -2647.50 | 885.63 | -2717.01 | -63.58 | +69.51 | 94.20 |
| 135 | 12:11:06.942 | 820.04 | -2672.70 | 884.23 | -2740.94 | -64.19 | +68.24 | 93.68 |
| 136 | 12:11:07.940 | 818.28 | -2697.59 | 883.05 | -2764.92 | -64.77 | +67.33 | 93.42 |
| 137 | 12:11:08.945 | 816.44 | -2722.83 | 882.02 | -2788.91 | -65.58 | +66.08 | 93.10 |
| 138 | 12:11:09.944 | 814.87 | -2747.72 | 881.66 | -2813.25 | -66.79 | +65.53 | 93.57 |
| 139 | 12:11:10.942 | 813.13 | -2773.12 | 881.33 | -2837.23 | -68.20 | +64.11 | 93.61 |
| 140 | 12:11:11.943 | 811.77 | -2798.18 | 881.62 | -2861.55 | -69.85 | +63.37 | 94.31 |
| 141 | 12:11:12.943 | 810.68 | -2823.22 | 881.93 | -2885.50 | -71.25 | +62.28 | 94.63 |
| 142 | 12:11:13.943 | 809.62 | -2848.57 | 882.64 | -2909.59 | -73.02 | +61.02 | 95.16 |
| 143 | 12:11:14.941 | 808.96 | -2873.56 | 883.45 | -2933.76 | -74.49 | +60.20 | 95.77 |
| 144 | 12:11:15.939 | 808.77 | -2898.45 | 884.66 | -2957.61 | -75.89 | +59.16 | 96.22 |
| 145 | 12:11:16.942 | 807.96 | -2923.98 | 886.61 | -2981.74 | -78.65 | +57.76 | 97.58 |

# 4. Test 2: 12:11:54 (180 сек, 180 корекции)

Проби (всяка 10-та корекция):

| № | Време | DR_N (м) | DR_E (м) | GPS_N (м) | GPS_E (м) | ΔN (м) | ΔE (м) | Разстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:11:54.934 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | -45.5 | -14.0 | +45.5 | 47.6 |
| 11 | 12:12:04.932 | 62.2 | -275.2 | 64.0 | -278.1 | -1.8 | +2.9 | 3.4 |
| 21 | 12:12:14.939 | 88.6 | -514.3 | 75.5 | -517.5 | +13.1 | +3.2 | 13.5 |
| 31 | 12:12:24.934 | 81.8 | -752.9 | 49.8 | -757.3 | +32.1 | +4.4 | 32.3 |
| 41 | 12:12:34.945 | 45.8 | -988.1 | 5.6 | -991.5 | +40.2 | +3.4 | 40.4 |
| 51 | 12:12:44.933 | 2.6 | -1221.8 | -40.0 | -1228.3 | +42.5 | +6.5 | 43.0 |
| 61 | 12:12:54.968 | -40.5 | -1459.1 | -84.0 | -1462.8 | +43.4 | +3.7 | 43.6 |
| 71 | 12:13:04.943 | -75.9 | -1693.9 | -120.0 | -1700.2 | +44.1 | +6.3 | 44.6 |
| 81 | 12:13:14.946 | -90.5 | -1930.7 | -138.1 | -1940.0 | +47.6 | +9.4 | 48.5 |
| 91 | 12:13:24.942 | -80.0 | -2167.4 | -134.9 | -2179.7 | +54.8 | +12.3 | 56.2 |
| 101 | 12:13:34.958 | -50.2 | -2403.9 | -112.8 | -2417.8 | +62.7 | +13.9 | 64.2 |
| 111 | 12:13:44.960 | -5.5 | -2638.5 | -72.1 | -2651.8 | +66.6 | +13.3 | 68.0 |
| 121 | 12:13:54.955 | 51.2 | -2871.4 | -26.4 | -2887.0 | +77.7 | +15.6 | 79.2 |
| 131 | 12:14:04.935 | 108.5 | -3107.7 | 21.8 | -3125.0 | +86.8 | +17.3 | 88.5 |
| 141 | 12:14:14.944 | 162.4 | -3338.0 | 60.6 | -3332.8 | +101.8 | -5.1 | 101.9 |
| 151 | 12:14:24.950 | 197.9 | -3504.7 | 92.9 | -3502.2 | +105.0 | -2.6 | 105.0 |
| 161 | 12:14:34.950 | 236.3 | -3711.9 | 139.7 | -3746.8 | +96.6 | +34.9 | 102.7 |
| 171 | 12:14:44.954 | 281.9 | -3943.1 | 182.5 | -3963.4 | +99.4 | +20.3 | 101.5 |

Всички 180 корекции:

| № | Време | DR_N | DR_E | GPS_N | GPS_E | ΔN | ΔE | Разст. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:11:54.934 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | -45.49 | -13.97 | +45.49 | 47.59 |
| 2 | 12:11:55.937 | 10.59 | -44.76 | 20.38 | -68.91 | -9.79 | +24.15 | 26.06 |
| 3 | 12:11:56.928 | 18.25 | -75.50 | 26.41 | -91.74 | -8.16 | +16.24 | 18.18 |
| 4 | 12:11:57.936 | 24.30 | -102.90 | 32.37 | -115.00 | -8.07 | +12.10 | 14.55 |
| 5 | 12:11:58.933 | 30.49 | -128.86 | 38.11 | -137.98 | -7.62 | +9.12 | 11.88 |
| 6 | 12:11:59.936 | 36.75 | -154.04 | 43.73 | -161.39 | -6.98 | +7.35 | 10.13 |
| 7 | 12:12:00.934 | 42.51 | -178.55 | 48.57 | -184.60 | -6.06 | +6.05 | 8.56 |
| 8 | 12:12:01.934 | 48.03 | -202.29 | 52.70 | -207.94 | -4.67 | +5.65 | 7.33 |
| 9 | 12:12:02.939 | 53.12 | -226.94 | 56.83 | -231.26 | -3.71 | +4.32 | 5.69 |
| 10 | 12:12:03.933 | 57.86 | -250.90 | 60.34 | -254.54 | -2.48 | +3.64 | 4.40 |
| 11 | 12:12:04.932 | 62.23 | -275.25 | 64.00 | -278.15 | -1.77 | +2.90 | 3.40 |
| 12 | 12:12:05.936 | 66.61 | -299.55 | 67.39 | -301.98 | -0.78 | +2.44 | 2.56 |
| 13 | 12:12:06.933 | 71.00 | -323.85 | 69.57 | -325.85 | +1.43 | +2.00 | 2.46 |
| 14 | 12:12:07.933 | 73.95 | -343.74 | 71.31 | -349.85 | +2.64 | +6.11 | 6.66 |
| 15 | 12:12:08.940 | 76.85 | -367.75 | 72.89 | -373.30 | +3.96 | +5.55 | 6.82 |
| 16 | 12:12:09.933 | 79.18 | -392.18 | 74.59 | -397.32 | +4.59 | +5.14 | 6.90 |
| 17 | 12:12:10.935 | 81.73 | -416.70 | 75.70 | -421.29 | +6.03 | +4.59 | 7.58 |
| 18 | 12:12:11.939 | 84.11 | -441.17 | 76.42 | -445.35 | +7.69 | +4.18 | 8.76 |
| 19 | 12:12:12.934 | 86.04 | -465.67 | 76.63 | -469.42 | +9.41 | +3.75 | 10.13 |
| 20 | 12:12:13.933 | 87.50 | -489.76 | 76.15 | -493.25 | +11.35 | +3.49 | 11.88 |
| 21 | 12:12:14.939 | 88.61 | -514.29 | 75.50 | -517.51 | +13.11 | +3.22 | 13.50 |
| 22 | 12:12:15.934 | 89.18 | -538.38 | 74.23 | -541.64 | +14.95 | +3.26 | 15.30 |
| 23 | 12:12:16.932 | 89.54 | -562.93 | 73.04 | -565.80 | +16.50 | +2.87 | 16.75 |
| 24 | 12:12:17.937 | 89.57 | -587.01 | 71.29 | -589.88 | +18.28 | +2.87 | 18.51 |
| 25 | 12:12:18.932 | 89.46 | -611.51 | 69.76 | -614.11 | +19.70 | +2.60 | 19.87 |
| 26 | 12:12:19.931 | 89.00 | -635.60 | 67.27 | -638.37 | +21.73 | +2.77 | 21.90 |
| 27 | 12:12:20.952 | 88.15 | -660.16 | 64.61 | -662.73 | +23.54 | +2.57 | 23.68 |
| 28 | 12:12:21.948 | 86.69 | -679.73 | 61.07 | -686.77 | +25.62 | +7.04 | 26.58 |
| 29 | 12:12:22.932 | 85.31 | -704.27 | 57.65 | -710.72 | +27.66 | +6.45 | 28.40 |
| 30 | 12:12:23.939 | 83.85 | -728.85 | 53.79 | -734.07 | +30.06 | +5.22 | 30.51 |
| 31 | 12:12:24.934 | 81.82 | -752.95 | 49.77 | -757.31 | +32.05 | +4.36 | 32.35 |
| 32 | 12:12:25.949 | 79.59 | -777.38 | 45.24 | -780.81 | +34.35 | +3.43 | 34.52 |
| 33 | 12:12:26.939 | 76.76 | -801.21 | 40.85 | -804.05 | +35.91 | +2.84 | 36.02 |
| 34 | 12:12:27.931 | 73.66 | -825.38 | 36.53 | -827.26 | +37.13 | +1.88 | 37.17 |
| 35 | 12:12:28.949 | 70.11 | -849.49 | 32.33 | -850.46 | +37.78 | +0.97 | 37.79 |
| 36 | 12:12:29.934 | 66.08 | -873.46 | 28.29 | -873.86 | +37.79 | +0.40 | 37.80 |
| 37 | 12:12:30.930 | 62.19 | -896.97 | 23.85 | -897.03 | +38.34 | +0.06 | 38.34 |
| 38 | 12:12:31.930 | 58.30 | -920.86 | 19.85 | -920.78 | +38.45 | -0.08 | 38.45 |
| 39 | 12:12:32.951 | 54.40 | -944.78 | 15.09 | -944.35 | +39.31 | -0.43 | 39.31 |
| 40 | 12:12:33.930 | 50.18 | -964.17 | 10.42 | -968.10 | +39.76 | +3.93 | 39.96 |
| 41 | 12:12:34.945 | 45.84 | -988.11 | 5.59 | -991.46 | +40.25 | +3.36 | 40.39 |
| 42 | 12:12:35.950 | 41.47 | -1011.10 | 1.30 | -1014.67 | +40.17 | +3.57 | 40.33 |
| 43 | 12:12:36.948 | 37.11 | -1034.96 | -3.30 | -1038.69 | +40.41 | +3.73 | 40.58 |
| 44 | 12:12:37.946 | 32.73 | -1058.92 | -7.60 | -1062.46 | +40.33 | +3.54 | 40.48 |
| 45 | 12:12:38.949 | 28.48 | -1082.86 | -12.15 | -1086.36 | +40.63 | +3.50 | 40.78 |
| 46 | 12:12:39.931 | 24.20 | -1106.81 | -16.90 | -1110.01 | +41.09 | +3.20 | 41.22 |
| 47 | 12:12:40.945 | 19.97 | -1130.32 | -21.35 | -1133.54 | +41.32 | +3.22 | 41.45 |
| 48 | 12:12:41.951 | 15.74 | -1154.16 | -26.02 | -1157.00 | +41.77 | +2.84 | 41.86 |
| 49 | 12:12:42.947 | 11.47 | -1178.43 | -30.66 | -1180.39 | +42.13 | +1.96 | 42.18 |
| 50 | 12:12:43.946 | 7.01 | -1202.27 | -35.38 | -1204.67 | +42.39 | +2.40 | 42.46 |
| 51 | 12:12:44.933 | 2.56 | -1221.79 | -39.95 | -1228.26 | +42.51 | +6.47 | 43.00 |
| 52 | 12:12:45.947 | -1.92 | -1245.26 | -44.37 | -1251.87 | +42.45 | +6.61 | 42.96 |
| 53 | 12:12:46.947 | -6.34 | -1269.11 | -48.69 | -1275.50 | +42.35 | +6.39 | 42.83 |
| 54 | 12:12:47.954 | -10.75 | -1292.47 | -53.06 | -1299.10 | +42.31 | +6.62 | 42.82 |
| 55 | 12:12:48.947 | -15.05 | -1316.24 | -57.62 | -1322.64 | +42.57 | +6.40 | 43.05 |
| 56 | 12:12:49.943 | -19.32 | -1340.45 | -62.28 | -1345.74 | +42.96 | +5.29 | 43.29 |
| 57 | 12:12:50.933 | -23.71 | -1363.74 | -66.66 | -1369.25 | +42.95 | +5.51 | 43.30 |
| 58 | 12:12:51.944 | -27.99 | -1387.49 | -71.04 | -1392.93 | +43.05 | +5.44 | 43.39 |
| 59 | 12:12:52.947 | -32.31 | -1411.36 | -75.50 | -1416.31 | +43.19 | +4.95 | 43.48 |
| 60 | 12:12:53.983 | -36.55 | -1435.27 | -79.65 | -1439.49 | +43.10 | +4.22 | 43.31 |
| 61 | 12:12:54.968 | -40.52 | -1459.13 | -83.96 | -1462.83 | +43.44 | +3.70 | 43.60 |
| 62 | 12:12:55.944 | -44.39 | -1482.96 | -88.30 | -1486.15 | +43.91 | +3.19 | 44.03 |
| 63 | 12:12:56.951 | -48.55 | -1502.05 | -92.32 | -1510.15 | +43.77 | +8.10 | 44.51 |
| 64 | 12:12:57.945 | -52.47 | -1526.01 | -96.73 | -1533.69 | +44.26 | +7.68 | 44.92 |
| 65 | 12:12:58.944 | -56.24 | -1550.45 | -100.79 | -1557.33 | +44.55 | +6.88 | 45.08 |
| 66 | 12:12:59.951 | -60.07 | -1574.02 | -104.40 | -1581.10 | +44.33 | +7.08 | 44.90 |
| 67 | 12:13:00.945 | -63.76 | -1598.09 | -107.79 | -1604.86 | +44.03 | +6.77 | 44.55 |
| 68 | 12:13:01.948 | -67.29 | -1622.62 | -110.76 | -1628.69 | +43.47 | +6.07 | 43.89 |
| 69 | 12:13:02.934 | -70.48 | -1646.26 | -113.54 | -1652.58 | +43.06 | +6.32 | 43.52 |
| 70 | 12:13:03.943 | -73.39 | -1669.87 | -116.64 | -1676.35 | +43.25 | +6.48 | 43.74 |
| 71 | 12:13:04.943 | -75.90 | -1693.90 | -120.05 | -1700.22 | +44.15 | +6.32 | 44.60 |
| 72 | 12:13:05.950 | -78.58 | -1717.62 | -122.83 | -1724.18 | +44.25 | +6.56 | 44.73 |
| 73 | 12:13:06.943 | -81.47 | -1737.45 | -125.77 | -1748.24 | +44.30 | +10.79 | 45.59 |
| 74 | 12:13:07.946 | -83.61 | -1761.57 | -128.34 | -1772.35 | +44.73 | +10.78 | 46.01 |
| 75 | 12:13:08.949 | -85.48 | -1785.73 | -130.64 | -1796.55 | +45.16 | +10.82 | 46.44 |
| 76 | 12:13:09.946 | -87.22 | -1809.92 | -131.95 | -1820.63 | +44.73 | +10.71 | 46.00 |
| 77 | 12:13:10.942 | -88.48 | -1834.09 | -133.46 | -1844.59 | +44.98 | +10.50 | 46.19 |
| 78 | 12:13:11.947 | -89.43 | -1858.24 | -134.72 | -1868.38 | +45.29 | +10.14 | 46.41 |
| 79 | 12:13:12.943 | -90.08 | -1881.90 | -136.19 | -1892.57 | +46.11 | +10.67 | 47.33 |
| 80 | 12:13:13.942 | -90.32 | -1906.47 | -137.31 | -1916.30 | +46.99 | +9.83 | 48.01 |
| 81 | 12:13:14.946 | -90.52 | -1930.66 | -138.12 | -1940.03 | +47.60 | +9.37 | 48.51 |
| 82 | 12:13:15.941 | -90.48 | -1954.39 | -138.69 | -1964.08 | +48.21 | +9.69 | 49.17 |
| 83 | 12:13:16.942 | -90.34 | -1978.15 | -138.93 | -1987.88 | +48.59 | +9.73 | 49.56 |
| 84 | 12:13:17.944 | -89.93 | -2002.35 | -138.76 | -2011.75 | +48.83 | +9.40 | 49.73 |
| 85 | 12:13:18.942 | -90.18 | -2022.19 | -138.73 | -2035.75 | +48.55 | +13.56 | 50.41 |
| 86 | 12:13:19.943 | -89.04 | -2045.84 | -138.73 | -2059.94 | +49.69 | +14.10 | 51.65 |
| 87 | 12:13:20.947 | -87.54 | -2070.38 | -138.51 | -2084.14 | +50.97 | +13.76 | 52.80 |
| 88 | 12:13:21.941 | -86.02 | -2094.49 | -137.96 | -2108.30 | +51.94 | +13.81 | 53.75 |
| 89 | 12:13:22.944 | -84.16 | -2119.12 | -136.93 | -2131.92 | +52.77 | +12.80 | 54.30 |
| 90 | 12:13:23.948 | -82.25 | -2143.27 | -135.76 | -2155.77 | +53.51 | +12.50 | 54.95 |
| 91 | 12:13:24.942 | -80.03 | -2167.39 | -134.87 | -2179.69 | +54.84 | +12.30 | 56.20 |
| 92 | 12:13:25.966 | -77.88 | -2191.14 | -133.21 | -2203.34 | +55.33 | +12.20 | 56.66 |
| 93 | 12:13:26.965 | -75.33 | -2215.74 | -131.35 | -2227.21 | +56.02 | +11.47 | 57.19 |
| 94 | 12:13:27.942 | -74.15 | -2235.68 | -129.48 | -2251.19 | +55.33 | +15.51 | 57.46 |
| 95 | 12:13:28.939 | -71.14 | -2259.50 | -127.53 | -2275.19 | +56.39 | +15.69 | 58.53 |
| 96 | 12:13:29.946 | -67.91 | -2283.76 | -125.56 | -2299.18 | +57.65 | +15.42 | 59.67 |
| 97 | 12:13:30.940 | -64.66 | -2308.03 | -123.28 | -2323.13 | +58.62 | +15.11 | 60.53 |
| 98 | 12:13:31.940 | -61.28 | -2332.27 | -120.80 | -2346.63 | +59.52 | +14.36 | 61.23 |
| 99 | 12:13:32.949 | -57.86 | -2356.05 | -118.30 | -2370.49 | +60.44 | +14.44 | 62.14 |
| 100 | 12:13:33.940 | -54.00 | -2380.20 | -115.57 | -2394.09 | +61.57 | +13.89 | 63.12 |
| 101 | 12:13:34.958 | -50.18 | -2403.88 | -112.84 | -2417.83 | +62.66 | +13.95 | 64.20 |
| 102 | 12:13:35.949 | -46.02 | -2427.91 | -109.83 | -2441.29 | +63.81 | +13.38 | 65.20 |
| 103 | 12:13:36.939 | -41.77 | -2451.45 | -107.17 | -2464.95 | +65.40 | +13.50 | 66.77 |
| 104 | 12:13:37.939 | -39.43 | -2471.22 | -104.01 | -2488.52 | +64.58 | +17.30 | 66.85 |
| 105 | 12:13:38.964 | -32.55 | -2499.77 | -100.55 | -2512.23 | +68.00 | +12.46 | 69.14 |
| 106 | 12:13:39.940 | -30.48 | -2519.09 | -97.06 | -2535.78 | +66.58 | +16.70 | 68.64 |
| 107 | 12:13:40.939 | -25.99 | -2543.03 | -92.95 | -2558.89 | +66.96 | +15.86 | 68.82 |
| 108 | 12:13:41.945 | -21.55 | -2567.00 | -88.16 | -2582.27 | +66.60 | +15.27 | 68.33 |
| 109 | 12:13:42.939 | -16.95 | -2590.94 | -82.49 | -2605.59 | +65.54 | +14.65 | 67.16 |
| 110 | 12:13:43.954 | -11.61 | -2614.80 | -76.90 | -2628.77 | +65.29 | +13.97 | 66.77 |
| 111 | 12:13:44.960 | -5.46 | -2638.50 | -72.09 | -2651.83 | +66.64 | +13.33 | 67.96 |
| 112 | 12:13:45.953 | 0.95 | -2662.15 | -67.40 | -2675.33 | +68.35 | +13.18 | 69.61 |
| 113 | 12:13:46.939 | 7.46 | -2685.79 | -63.17 | -2698.38 | +70.62 | +12.59 | 71.74 |
| 114 | 12:13:47.945 | 13.78 | -2709.48 | -58.62 | -2721.67 | +72.40 | +12.19 | 73.42 |
| 115 | 12:13:48.940 | 16.94 | -2728.62 | -54.28 | -2744.88 | +71.22 | +16.26 | 73.05 |
| 116 | 12:13:49.939 | 22.68 | -2752.33 | -49.74 | -2768.29 | +72.42 | +15.96 | 74.15 |
| 117 | 12:13:50.947 | 28.39 | -2776.04 | -45.08 | -2792.28 | +73.47 | +16.24 | 75.24 |
| 118 | 12:13:51.939 | 34.36 | -2800.23 | -40.59 | -2816.22 | +74.95 | +15.99 | 76.64 |
| 119 | 12:13:52.936 | 40.14 | -2824.04 | -35.81 | -2839.78 | +75.95 | +15.74 | 77.57 |
| 120 | 12:13:53.942 | 45.84 | -2847.93 | -31.09 | -2863.25 | +76.93 | +15.32 | 78.44 |
| 121 | 12:13:54.955 | 51.25 | -2871.39 | -26.41 | -2887.02 | +77.66 | +15.63 | 79.22 |
| 122 | 12:13:55.936 | 57.03 | -2895.30 | -21.78 | -2911.03 | +78.81 | +15.73 | 80.36 |
| 123 | 12:13:56.938 | 62.98 | -2919.31 | -16.56 | -2934.81 | +79.54 | +15.50 | 81.04 |
| 124 | 12:13:57.936 | 65.99 | -2938.79 | -11.64 | -2958.48 | +77.63 | +19.69 | 80.09 |
| 125 | 12:13:58.937 | 72.10 | -2962.81 | -6.93 | -2982.38 | +79.03 | +19.57 | 81.42 |
| 126 | 12:13:59.942 | 78.23 | -2986.86 | -2.14 | -3006.31 | +80.37 | +19.45 | 82.69 |
| 127 | 12:14:00.952 | 84.60 | -3011.36 | 2.81 | -3030.33 | +81.79 | +18.97 | 83.96 |
| 128 | 12:14:01.936 | 90.38 | -3035.09 | 7.49 | -3054.05 | +82.89 | +18.96 | 85.03 |
| 129 | 12:14:02.940 | 96.80 | -3059.68 | 12.24 | -3077.88 | +84.56 | +18.20 | 86.50 |
| 130 | 12:14:03.934 | 102.61 | -3083.42 | 16.82 | -3101.50 | +85.79 | +18.08 | 87.67 |
| 131 | 12:14:04.935 | 108.53 | -3107.73 | 21.77 | -3125.02 | +86.77 | +17.29 | 88.47 |
| 132 | 12:14:05.942 | 114.64 | -3132.19 | 26.23 | -3148.31 | +88.41 | +16.12 | 89.87 |
| 133 | 12:14:06.936 | 120.85 | -3157.01 | 30.43 | -3170.61 | +90.42 | +13.60 | 91.44 |
| 134 | 12:14:07.954 | 127.07 | -3181.78 | 34.82 | -3191.63 | +92.25 | +9.85 | 92.78 |
| 135 | 12:14:08.956 | 129.82 | -3201.29 | 38.53 | -3212.65 | +91.29 | +11.36 | 91.99 |
| 136 | 12:14:09.938 | 136.10 | -3225.41 | 42.23 | -3233.01 | +93.87 | +7.60 | 94.18 |
| 137 | 12:14:10.934 | 141.70 | -3248.20 | 46.07 | -3253.60 | +95.63 | +5.40 | 95.78 |
| 138 | 12:14:11.940 | 146.90 | -3270.55 | 50.00 | -3274.08 | +96.90 | +3.53 | 96.97 |
| 139 | 12:14:12.934 | 152.00 | -3292.77 | 53.89 | -3294.50 | +98.11 | +1.73 | 98.13 |
| 140 | 12:14:13.937 | 156.99 | -3314.77 | 57.34 | -3314.26 | +99.65 | -0.51 | 99.65 |
| 141 | 12:14:14.944 | 162.43 | -3337.96 | 60.62 | -3332.82 | +101.81 | -5.14 | 101.94 |
| 142 | 12:14:15.953 | 167.54 | -3360.42 | 64.04 | -3349.44 | +103.50 | -10.98 | 104.08 |
| 143 | 12:14:16.954 | 172.86 | -3382.30 | 67.22 | -3364.05 | +105.64 | -18.25 | 107.20 |
| 144 | 12:14:17.956 | 174.43 | -3398.02 | 69.93 | -3377.44 | +104.50 | -20.58 | 106.51 |
| 145 | 12:14:18.934 | 179.14 | -3416.43 | 72.43 | -3391.29 | +106.71 | -25.14 | 109.63 |
| 146 | 12:14:19.936 | 183.34 | -3432.41 | 74.86 | -3406.25 | +108.48 | -26.16 | 111.59 |
| 147 | 12:14:20.933 | 186.73 | -3446.82 | 77.23 | -3422.61 | +109.50 | -24.21 | 112.15 |
| 148 | 12:14:21.949 | 189.40 | -3460.72 | 80.72 | -3440.49 | +108.68 | -20.23 | 110.54 |
| 149 | 12:14:22.949 | 191.87 | -3474.70 | 84.56 | -3459.70 | +107.31 | -15.00 | 108.35 |
| 150 | 12:14:23.952 | 194.84 | -3489.46 | 88.57 | -3480.31 | +106.27 | -9.15 | 106.67 |
| 151 | 12:14:24.950 | 197.88 | -3504.75 | 92.87 | -3502.18 | +105.01 | -2.57 | 105.05 |
| 152 | 12:14:25.935 | 198.24 | -3517.90 | 97.51 | -3525.36 | +100.73 | +7.46 | 101.01 |
| 153 | 12:14:26.938 | 202.10 | -3535.56 | 101.99 | -3549.34 | +100.11 | +13.78 | 101.06 |
| 154 | 12:14:27.937 | 205.74 | -3553.82 | 106.78 | -3573.94 | +98.96 | +20.12 | 100.98 |
| 155 | 12:14:28.951 | 209.76 | -3573.52 | 111.78 | -3599.27 | +97.98 | +25.75 | 101.31 |
| 156 | 12:14:29.956 | 214.31 | -3594.77 | 116.23 | -3625.43 | +98.08 | +30.66 | 102.76 |
| 157 | 12:14:30.951 | 219.14 | -3617.57 | 121.27 | -3650.94 | +97.87 | +33.37 | 103.41 |
| 158 | 12:14:31.952 | 224.27 | -3641.50 | 126.22 | -3676.08 | +98.05 | +34.58 | 103.97 |
| 159 | 12:14:32.955 | 229.39 | -3665.98 | 131.05 | -3700.33 | +98.34 | +34.35 | 104.17 |
| 160 | 12:14:33.948 | 231.13 | -3686.85 | 135.35 | -3723.86 | +95.78 | +37.01 | 102.68 |
| 161 | 12:14:34.950 | 236.31 | -3711.93 | 139.66 | -3746.79 | +96.65 | +34.86 | 102.74 |
| 162 | 12:14:35.955 | 241.45 | -3736.43 | 144.10 | -3769.67 | +97.35 | +33.24 | 102.86 |
| 163 | 12:14:36.932 | 247.13 | -3760.92 | 148.17 | -3791.72 | +98.96 | +30.80 | 103.64 |
| 164 | 12:14:37.930 | 252.51 | -3785.70 | 152.20 | -3813.13 | +100.31 | +27.43 | 104.00 |
| 165 | 12:14:38.955 | 257.37 | -3809.58 | 156.54 | -3834.38 | +100.83 | +24.80 | 103.84 |
| 166 | 12:14:39.950 | 262.45 | -3833.39 | 160.83 | -3855.48 | +101.62 | +22.09 | 104.00 |
| 167 | 12:14:40.948 | 267.23 | -3856.86 | 165.39 | -3876.54 | +101.84 | +19.68 | 103.73 |
| 168 | 12:14:41.955 | 271.52 | -3879.34 | 169.95 | -3897.87 | +101.57 | +18.53 | 103.25 |
| 169 | 12:14:42.950 | 273.01 | -3897.80 | 174.19 | -3919.64 | +98.82 | +21.84 | 101.21 |
| 170 | 12:14:43.949 | 277.72 | -3920.89 | 178.45 | -3941.43 | +99.27 | +20.54 | 101.37 |
| 171 | 12:14:44.954 | 281.90 | -3943.09 | 182.50 | -3963.42 | +99.40 | +20.33 | 101.46 |
| 172 | 12:14:45.946 | 285.74 | -3964.99 | 186.70 | -3985.34 | +99.04 | +20.35 | 101.11 |
| 173 | 12:14:46.945 | 289.67 | -3987.04 | 191.19 | -4007.68 | +98.48 | +20.64 | 100.62 |
| 174 | 12:14:47.952 | 293.99 | -4009.61 | 195.58 | -4029.90 | +98.41 | +20.29 | 100.48 |
| 175 | 12:14:48.928 | 298.11 | -4031.90 | 199.82 | -4052.39 | +98.29 | +20.49 | 100.40 |
| 176 | 12:14:49.931 | 302.82 | -4055.37 | 204.03 | -4074.48 | +98.79 | +19.11 | 100.62 |
| 177 | 12:14:50.952 | 304.53 | -4074.67 | 208.05 | -4095.94 | +96.48 | +21.27 | 98.79 |
| 178 | 12:14:51.945 | 309.07 | -4097.81 | 212.19 | -4117.41 | +96.88 | +19.60 | 98.84 |
| 179 | 12:14:52.946 | 313.70 | -4120.59 | 216.08 | -4138.72 | +97.62 | +18.14 | 99.29 |
| 180 | 12:14:53.948 | 318.31 | -4143.48 | 220.48 | -4160.62 | +97.83 | +17.14 | 99.32 |

# 5. Test 3: 12:15:44 (180 сек, 181 корекции)

Проби (всяка 10-та корекция):

| № | Време | DR_N (м) | DR_E (м) | GPS_N (м) | GPS_E (м) | ΔN (м) | ΔE (м) | Разстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:15:45.073 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | -49.9 | -20.4 | +49.9 | 53.9 |
| 11 | 12:15:54.939 | 130.3 | -284.3 | 132.9 | -288.8 | -2.6 | +4.5 | 5.2 |
| 21 | 12:16:04.939 | 242.4 | -522.5 | 238.9 | -518.2 | +3.5 | -4.2 | 5.5 |
| 31 | 12:16:14.960 | 350.1 | -751.5 | 347.1 | -751.6 | +3.0 | +0.2 | 3.0 |
| 41 | 12:16:24.936 | 463.6 | -991.0 | 454.5 | -979.7 | +9.1 | -11.3 | 14.5 |
| 51 | 12:16:34.950 | 576.7 | -1220.1 | 557.2 | -1204.7 | +19.5 | -15.4 | 24.9 |
| 61 | 12:16:44.959 | 689.0 | -1453.7 | 656.5 | -1420.2 | +32.5 | -33.6 | 46.7 |
| 71 | 12:16:54.931 | 788.8 | -1669.2 | 748.5 | -1624.4 | +40.3 | -44.8 | 60.2 |
| 81 | 12:17:04.946 | 878.0 | -1873.6 | 839.5 | -1822.7 | +38.5 | -50.9 | 63.8 |
| 91 | 12:17:14.949 | 965.0 | -2074.3 | 926.4 | -2014.6 | +38.6 | -59.7 | 71.0 |
| 101 | 12:17:24.946 | 1047.2 | -2255.2 | 1014.7 | -2213.0 | +32.4 | -42.2 | 53.2 |
| 111 | 12:17:34.944 | 1156.8 | -2495.0 | 1139.4 | -2485.4 | +17.4 | -9.6 | 19.9 |
| 121 | 12:17:44.945 | 1285.5 | -2767.6 | 1248.5 | -2726.3 | +36.9 | -41.3 | 55.4 |
| 131 | 12:17:54.942 | 1401.7 | -3006.7 | 1355.8 | -2944.7 | +45.9 | -62.0 | 77.1 |
| 141 | 12:18:04.938 | 1519.7 | -3229.4 | 1467.2 | -3160.1 | +52.5 | -69.3 | 86.9 |
| 151 | 12:18:14.942 | 1630.4 | -3442.1 | 1563.8 | -3374.0 | +66.7 | -68.1 | 95.3 |
| 161 | 12:18:24.935 | 1707.7 | -3654.1 | 1622.5 | -3589.7 | +85.2 | -64.4 | 106.8 |
| 171 | 12:18:34.938 | 1748.0 | -3872.9 | 1648.5 | -3813.3 | +99.5 | -59.6 | 116.0 |
| 181 | 12:18:44.942 | 1747.3 | -4078.9 | 1646.1 | -4006.2 | +101.2 | -72.7 | 124.6 |

Всички 181 корекции:

| № | Време | DR_N | DR_E | GPS_N | GPS_E | ΔN | ΔE | Разст. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12:15:45.073 | 0.00 | 0.00 | 20.39 | -49.91 | -20.39 | +49.91 | 53.91 |
| 2 | 12:15:45.940 | 17.62 | -44.95 | 31.37 | -74.54 | -13.75 | +29.59 | 32.63 |
| 3 | 12:15:46.943 | 32.05 | -79.33 | 43.10 | -98.96 | -11.05 | +19.63 | 22.53 |
| 4 | 12:15:47.948 | 46.02 | -109.07 | 54.72 | -122.96 | -8.70 | +13.89 | 16.39 |
| 5 | 12:15:48.924 | 59.49 | -136.22 | 66.12 | -147.00 | -6.63 | +10.78 | 12.66 |
| 6 | 12:15:49.938 | 72.83 | -162.89 | 77.91 | -170.90 | -5.08 | +8.01 | 9.48 |
| 7 | 12:15:50.942 | 85.63 | -188.42 | 89.01 | -194.68 | -3.38 | +6.26 | 7.11 |
| 8 | 12:15:51.941 | 97.63 | -213.77 | 100.44 | -218.51 | -2.81 | +4.74 | 5.51 |
| 9 | 12:15:52.955 | 109.96 | -238.53 | 111.10 | -242.05 | -1.14 | +3.52 | 3.70 |
| 10 | 12:15:53.945 | 122.02 | -263.53 | 121.90 | -265.49 | +0.11 | +1.96 | 1.96 |
| 11 | 12:15:54.939 | 130.26 | -284.27 | 132.90 | -288.76 | -2.64 | +4.49 | 5.21 |
| 12 | 12:15:55.937 | 141.29 | -308.71 | 143.65 | -312.15 | -2.36 | +3.44 | 4.17 |
| 13 | 12:15:56.944 | 152.45 | -332.81 | 154.57 | -335.64 | -2.12 | +2.83 | 3.54 |
| 14 | 12:15:57.938 | 163.98 | -357.06 | 165.32 | -358.85 | -1.34 | +1.79 | 2.24 |
| 15 | 12:15:58.938 | 175.30 | -380.69 | 175.93 | -382.02 | -0.63 | +1.32 | 1.47 |
| 16 | 12:15:59.959 | 186.80 | -404.66 | 186.72 | -404.94 | +0.08 | +0.28 | 0.29 |
| 17 | 12:16:00.954 | 198.21 | -428.52 | 197.31 | -427.79 | +0.90 | -0.73 | 1.16 |
| 18 | 12:16:01.936 | 209.37 | -451.99 | 207.79 | -450.18 | +1.58 | -1.81 | 2.40 |
| 19 | 12:16:02.943 | 220.56 | -475.85 | 217.87 | -472.86 | +2.69 | -2.99 | 4.02 |
| 20 | 12:16:03.940 | 231.54 | -498.92 | 228.13 | -495.62 | +3.41 | -3.30 | 4.75 |
| 21 | 12:16:04.939 | 242.45 | -522.45 | 238.90 | -518.21 | +3.55 | -4.24 | 5.53 |
| 22 | 12:16:05.942 | 253.46 | -545.78 | 249.43 | -540.95 | +4.03 | -4.83 | 6.29 |
| 23 | 12:16:06.936 | 264.19 | -568.60 | 260.37 | -563.92 | +3.82 | -4.68 | 6.04 |
| 24 | 12:16:07.973 | 275.16 | -591.90 | 271.41 | -587.36 | +3.75 | -4.54 | 5.89 |
| 25 | 12:16:08.976 | 285.95 | -614.78 | 282.15 | -610.65 | +3.80 | -4.13 | 5.61 |
| 26 | 12:16:09.968 | 296.60 | -637.29 | 292.87 | -634.04 | +3.73 | -3.25 | 4.95 |
| 27 | 12:16:10.942 | 307.74 | -660.85 | 303.67 | -657.36 | +4.07 | -3.49 | 5.36 |
| 28 | 12:16:11.958 | 316.63 | -680.06 | 314.52 | -680.86 | +2.12 | +0.80 | 2.26 |
| 29 | 12:16:12.939 | 327.80 | -703.82 | 325.17 | -704.47 | +2.62 | +0.65 | 2.70 |
| 30 | 12:16:13.937 | 338.65 | -727.42 | 336.59 | -728.09 | +2.06 | +0.67 | 2.17 |
| 31 | 12:16:14.960 | 350.12 | -751.45 | 347.10 | -751.65 | +3.02 | +0.20 | 3.02 |
| 32 | 12:16:15.952 | 361.37 | -775.01 | 358.17 | -775.09 | +3.20 | +0.08 | 3.20 |
| 33 | 12:16:16.952 | 372.63 | -798.80 | 368.82 | -798.08 | +3.81 | -0.72 | 3.88 |
| 34 | 12:16:17.946 | 383.95 | -822.60 | 379.60 | -821.06 | +4.35 | -1.54 | 4.61 |
| 35 | 12:16:18.935 | 395.57 | -846.85 | 390.12 | -843.72 | +5.45 | -3.13 | 6.28 |
| 36 | 12:16:19.918 | 407.21 | -871.19 | 400.62 | -866.52 | +6.59 | -4.67 | 8.08 |
| 37 | 12:16:20.946 | 418.60 | -895.65 | 411.30 | -889.50 | +7.30 | -6.15 | 9.55 |
| 38 | 12:16:21.936 | 429.92 | -919.82 | 421.92 | -912.24 | +8.00 | -7.58 | 11.02 |
| 39 | 12:16:22.951 | 440.81 | -943.58 | 432.89 | -934.70 | +7.92 | -8.88 | 11.90 |
| 40 | 12:16:23.942 | 452.02 | -967.06 | 443.63 | -957.34 | +8.39 | -9.72 | 12.84 |
| 41 | 12:16:24.936 | 463.61 | -990.99 | 454.53 | -979.66 | +9.08 | -11.33 | 14.52 |
| 42 | 12:16:25.934 | 472.57 | -1009.64 | 464.92 | -1002.31 | +7.65 | -7.33 | 10.60 |
| 43 | 12:16:26.920 | 483.92 | -1033.50 | 475.92 | -1024.77 | +8.00 | -8.73 | 11.84 |
| 44 | 12:16:27.934 | 495.17 | -1056.83 | 486.18 | -1047.39 | +8.99 | -9.44 | 13.04 |
| 45 | 12:16:28.934 | 507.02 | -1080.47 | 496.33 | -1070.04 | +10.69 | -10.43 | 14.94 |
| 46 | 12:16:29.942 | 518.71 | -1104.24 | 506.57 | -1092.55 | +12.14 | -11.69 | 16.85 |
| 47 | 12:16:30.935 | 530.00 | -1127.65 | 516.84 | -1115.20 | +13.15 | -12.45 | 18.11 |
| 48 | 12:16:31.935 | 540.99 | -1151.26 | 527.29 | -1137.39 | +13.70 | -13.87 | 19.49 |
| 49 | 12:16:32.958 | 553.34 | -1174.73 | 536.48 | -1160.06 | +16.86 | -14.67 | 22.35 |
| 50 | 12:16:33.934 | 565.23 | -1197.64 | 546.89 | -1182.48 | +18.34 | -15.16 | 23.80 |
| 51 | 12:16:34.950 | 576.72 | -1220.13 | 557.20 | -1204.69 | +19.52 | -15.44 | 24.89 |
| 52 | 12:16:35.939 | 588.86 | -1243.36 | 567.33 | -1226.85 | +21.53 | -16.51 | 27.13 |
| 53 | 12:16:36.934 | 600.15 | -1266.37 | 577.90 | -1249.18 | +22.25 | -17.19 | 28.12 |
| 54 | 12:16:37.934 | 611.78 | -1290.07 | 587.92 | -1271.18 | +23.86 | -18.89 | 30.43 |
| 55 | 12:16:38.940 | 623.12 | -1313.62 | 597.89 | -1292.98 | +25.23 | -20.64 | 32.60 |
| 56 | 12:16:39.948 | 634.44 | -1337.25 | 607.34 | -1314.70 | +27.10 | -22.55 | 35.25 |
| 57 | 12:16:40.951 | 645.72 | -1361.14 | 616.75 | -1335.66 | +28.97 | -25.48 | 38.58 |
| 58 | 12:16:41.952 | 657.01 | -1385.13 | 626.78 | -1356.74 | +30.23 | -28.39 | 41.47 |
| 59 | 12:16:42.933 | 667.63 | -1407.86 | 636.84 | -1378.01 | +30.79 | -29.85 | 42.89 |
| 60 | 12:16:43.952 | 678.46 | -1431.04 | 646.54 | -1399.16 | +31.92 | -31.88 | 45.11 |
| 61 | 12:16:44.959 | 688.99 | -1453.74 | 656.52 | -1420.18 | +32.47 | -33.56 | 46.70 |
| 62 | 12:16:45.951 | 697.16 | -1471.22 | 664.90 | -1440.88 | +32.26 | -30.34 | 44.29 |
| 63 | 12:16:46.931 | 708.56 | -1495.18 | 673.86 | -1461.44 | +34.70 | -33.74 | 48.40 |
| 64 | 12:16:47.952 | 718.85 | -1517.77 | 683.67 | -1482.04 | +35.18 | -35.73 | 50.14 |
| 65 | 12:16:48.933 | 729.06 | -1539.44 | 693.46 | -1502.59 | +35.60 | -36.85 | 51.24 |
| 66 | 12:16:49.932 | 738.99 | -1561.32 | 702.76 | -1522.93 | +36.23 | -38.39 | 52.79 |
| 67 | 12:16:50.932 | 749.63 | -1583.36 | 711.95 | -1543.53 | +37.68 | -39.83 | 54.83 |
| 68 | 12:16:51.930 | 759.72 | -1604.85 | 721.35 | -1563.99 | +38.37 | -40.86 | 56.05 |
| 69 | 12:16:52.930 | 769.53 | -1626.43 | 730.46 | -1584.44 | +39.07 | -41.99 | 57.36 |
| 70 | 12:16:53.937 | 779.37 | -1648.42 | 739.64 | -1604.45 | +39.73 | -43.97 | 59.26 |
| 71 | 12:16:54.931 | 788.76 | -1669.18 | 748.49 | -1624.39 | +40.27 | -44.79 | 60.23 |
| 72 | 12:16:55.931 | 798.56 | -1690.82 | 757.40 | -1644.40 | +41.16 | -46.42 | 62.04 |
| 73 | 12:16:56.953 | 807.77 | -1712.03 | 766.72 | -1664.45 | +41.05 | -47.58 | 62.84 |
| 74 | 12:16:57.930 | 816.91 | -1733.01 | 775.67 | -1684.29 | +41.24 | -48.72 | 63.83 |
| 75 | 12:16:58.948 | 826.07 | -1753.84 | 784.38 | -1704.27 | +41.69 | -49.57 | 64.77 |
| 76 | 12:16:59.937 | 835.34 | -1775.01 | 793.11 | -1724.02 | +42.23 | -50.99 | 66.21 |
| 77 | 12:17:00.965 | 844.14 | -1795.57 | 802.45 | -1743.68 | +41.69 | -51.89 | 66.56 |
| 78 | 12:17:01.946 | 853.04 | -1816.38 | 811.87 | -1763.35 | +41.17 | -53.03 | 67.13 |
| 79 | 12:17:02.953 | 859.47 | -1831.63 | 821.26 | -1783.03 | +38.21 | -48.60 | 61.82 |
| 80 | 12:17:03.945 | 868.89 | -1852.82 | 830.42 | -1802.87 | +38.47 | -49.95 | 63.05 |
| 81 | 12:17:04.946 | 877.99 | -1873.64 | 839.45 | -1822.74 | +38.54 | -50.90 | 63.85 |
| 82 | 12:17:05.936 | 886.88 | -1894.51 | 848.50 | -1842.30 | +38.38 | -52.21 | 64.80 |
| 83 | 12:17:06.945 | 895.80 | -1915.16 | 857.30 | -1861.68 | +38.50 | -53.48 | 65.89 |
| 84 | 12:17:07.946 | 904.40 | -1935.06 | 865.94 | -1881.47 | +38.46 | -53.59 | 65.96 |
| 85 | 12:17:08.951 | 913.18 | -1955.47 | 874.72 | -1901.01 | +38.46 | -54.46 | 66.67 |
| 86 | 12:17:09.947 | 921.90 | -1975.87 | 883.70 | -1920.62 | +38.20 | -55.25 | 67.17 |
| 87 | 12:17:10.962 | 930.76 | -1996.21 | 892.56 | -1939.88 | +38.20 | -56.33 | 68.06 |
| 88 | 12:17:11.949 | 939.38 | -2015.91 | 901.04 | -1958.68 | +38.34 | -57.23 | 68.89 |
| 89 | 12:17:12.945 | 947.93 | -2035.52 | 909.72 | -1977.52 | +38.21 | -58.00 | 69.45 |
| 90 | 12:17:13.927 | 956.24 | -2054.45 | 917.79 | -1996.24 | +38.45 | -58.21 | 69.76 |
| 91 | 12:17:14.949 | 964.95 | -2074.29 | 926.40 | -2014.63 | +38.55 | -59.66 | 71.03 |
| 92 | 12:17:15.946 | 971.28 | -2089.01 | 934.76 | -2032.54 | +36.52 | -56.47 | 67.26 |
| 93 | 12:17:16.929 | 980.11 | -2108.09 | 942.99 | -2050.76 | +37.12 | -57.33 | 68.30 |
| 94 | 12:17:17.948 | 988.74 | -2126.88 | 951.54 | -2069.16 | +37.20 | -57.72 | 68.67 |
| 95 | 12:17:18.943 | 997.07 | -2145.01 | 960.32 | -2087.82 | +36.75 | -57.19 | 67.98 |
| 96 | 12:17:19.943 | 1005.12 | -2162.69 | 968.81 | -2106.61 | +36.31 | -56.08 | 66.80 |
| 97 | 12:17:20.950 | 1013.54 | -2181.06 | 977.46 | -2126.42 | +36.08 | -54.64 | 65.48 |
| 98 | 12:17:21.927 | 1021.75 | -2198.95 | 986.05 | -2146.81 | +35.70 | -52.14 | 63.19 |
| 99 | 12:17:22.945 | 1030.36 | -2217.47 | 994.92 | -2168.09 | +35.44 | -49.38 | 60.78 |
| 100 | 12:17:23.949 | 1038.63 | -2235.92 | 1004.22 | -2190.18 | +34.41 | -45.74 | 57.24 |
| 101 | 12:17:24.946 | 1047.15 | -2255.23 | 1014.72 | -2213.04 | +32.43 | -42.19 | 53.21 |
| 102 | 12:17:25.947 | 1055.80 | -2274.58 | 1025.56 | -2237.13 | +30.24 | -37.45 | 48.14 |
| 103 | 12:17:26.945 | 1064.83 | -2294.48 | 1036.96 | -2262.63 | +27.87 | -31.85 | 42.32 |
| 104 | 12:17:27.928 | 1074.61 | -2315.55 | 1048.96 | -2289.68 | +25.65 | -25.87 | 36.43 |
| 105 | 12:17:28.926 | 1084.87 | -2337.37 | 1060.67 | -2317.67 | +24.19 | -19.70 | 31.20 |
| 106 | 12:17:29.945 | 1095.34 | -2360.70 | 1073.33 | -2346.43 | +22.01 | -14.27 | 26.23 |
| 107 | 12:17:30.944 | 1106.33 | -2385.94 | 1086.51 | -2375.19 | +19.82 | -10.75 | 22.55 |
| 108 | 12:17:31.943 | 1118.15 | -2412.54 | 1100.08 | -2403.15 | +18.07 | -9.39 | 20.36 |
| 109 | 12:17:32.931 | 1130.21 | -2438.90 | 1113.66 | -2430.82 | +16.55 | -8.08 | 18.42 |
| 110 | 12:17:33.952 | 1143.09 | -2466.46 | 1126.70 | -2458.44 | +16.39 | -8.02 | 18.24 |
| 111 | 12:17:34.944 | 1156.81 | -2494.98 | 1139.41 | -2485.40 | +17.40 | -9.58 | 19.86 |
| 112 | 12:17:35.947 | 1167.62 | -2518.37 | 1151.70 | -2511.64 | +15.92 | -6.73 | 17.28 |
| 113 | 12:17:36.943 | 1181.63 | -2547.40 | 1163.15 | -2537.31 | +18.48 | -10.09 | 21.05 |
| 114 | 12:17:37.946 | 1195.11 | -2575.19 | 1174.46 | -2562.36 | +20.65 | -12.83 | 24.31 |
| 115 | 12:17:38.947 | 1209.06 | -2603.87 | 1185.64 | -2586.86 | +23.42 | -17.01 | 28.94 |
| 116 | 12:17:39.925 | 1222.33 | -2631.67 | 1196.12 | -2610.89 | +26.21 | -20.78 | 33.45 |
| 117 | 12:17:40.924 | 1235.36 | -2659.89 | 1206.69 | -2634.42 | +28.67 | -25.47 | 38.35 |
| 118 | 12:17:41.951 | 1247.90 | -2687.16 | 1217.45 | -2657.90 | +30.45 | -29.26 | 42.23 |
| 119 | 12:17:42.944 | 1260.42 | -2713.98 | 1227.90 | -2681.06 | +32.52 | -32.92 | 46.27 |
| 120 | 12:17:43.941 | 1273.41 | -2741.58 | 1237.97 | -2703.75 | +35.44 | -37.83 | 51.84 |
| 121 | 12:17:44.945 | 1285.46 | -2767.59 | 1248.52 | -2726.30 | +36.94 | -41.29 | 55.41 |
| 122 | 12:17:45.941 | 1297.73 | -2793.63 | 1258.93 | -2748.61 | +38.80 | -45.02 | 59.43 |
| 123 | 12:17:46.943 | 1309.99 | -2819.22 | 1269.06 | -2770.95 | +40.93 | -48.27 | 63.28 |
| 124 | 12:17:47.951 | 1322.20 | -2844.53 | 1279.61 | -2793.10 | +42.60 | -51.43 | 66.78 |
| 125 | 12:17:48.965 | 1333.94 | -2868.86 | 1290.24 | -2815.06 | +43.70 | -53.80 | 69.32 |
| 126 | 12:17:49.952 | 1345.35 | -2892.82 | 1300.86 | -2837.33 | +44.49 | -55.49 | 71.13 |
| 127 | 12:17:50.949 | 1356.83 | -2916.70 | 1311.89 | -2859.26 | +44.94 | -57.44 | 72.93 |
| 128 | 12:17:51.956 | 1368.55 | -2940.50 | 1323.03 | -2880.90 | +45.52 | -59.60 | 74.99 |
| 129 | 12:17:52.940 | 1377.47 | -2958.91 | 1334.14 | -2902.41 | +43.33 | -56.50 | 71.20 |
| 130 | 12:17:53.943 | 1389.69 | -2982.92 | 1345.01 | -2923.72 | +44.68 | -59.20 | 74.17 |
| 131 | 12:17:54.942 | 1401.74 | -3006.69 | 1355.84 | -2944.73 | +45.90 | -61.96 | 77.11 |
| 132 | 12:17:55.924 | 1413.40 | -3029.42 | 1366.97 | -2965.61 | +46.43 | -63.81 | 78.91 |
| 133 | 12:17:56.947 | 1425.38 | -3052.44 | 1377.76 | -2986.44 | +47.62 | -66.00 | 81.38 |
| 134 | 12:17:57.941 | 1437.35 | -3075.06 | 1388.64 | -3007.78 | +48.71 | -67.28 | 83.06 |
| 135 | 12:17:58.940 | 1449.12 | -3096.86 | 1399.74 | -3029.07 | +49.38 | -67.79 | 83.86 |
| 136 | 12:17:59.946 | 1460.81 | -3118.53 | 1410.88 | -3050.50 | +49.93 | -68.03 | 84.39 |
| 137 | 12:18:00.941 | 1472.61 | -3140.72 | 1421.89 | -3072.31 | +50.72 | -68.41 | 85.16 |
| 138 | 12:18:01.924 | 1483.94 | -3162.38 | 1433.24 | -3094.19 | +50.70 | -68.19 | 84.97 |
| 139 | 12:18:02.946 | 1495.79 | -3184.71 | 1444.64 | -3116.24 | +51.15 | -68.47 | 85.47 |
| 140 | 12:18:03.940 | 1507.88 | -3207.14 | 1455.77 | -3138.43 | +52.11 | -68.71 | 86.24 |
| 141 | 12:18:04.938 | 1519.67 | -3229.39 | 1467.21 | -3160.05 | +52.46 | -69.34 | 86.94 |
| 142 | 12:18:05.948 | 1531.97 | -3252.13 | 1477.96 | -3181.46 | +54.01 | -70.67 | 88.95 |
| 143 | 12:18:06.940 | 1540.60 | -3268.46 | 1488.42 | -3202.68 | +52.18 | -65.78 | 83.96 |
| 144 | 12:18:07.938 | 1552.09 | -3290.31 | 1499.19 | -3223.95 | +52.90 | -66.36 | 84.87 |
| 145 | 12:18:08.945 | 1563.85 | -3312.47 | 1509.65 | -3245.04 | +54.20 | -67.43 | 86.51 |
| 146 | 12:18:09.940 | 1575.27 | -3333.95 | 1519.81 | -3266.24 | +55.46 | -67.71 | 87.52 |
| 147 | 12:18:10.936 | 1586.92 | -3356.03 | 1529.61 | -3287.58 | +57.31 | -68.45 | 89.27 |
| 148 | 12:18:11.949 | 1598.46 | -3378.06 | 1538.84 | -3308.64 | +59.62 | -69.42 | 91.51 |
| 149 | 12:18:12.936 | 1609.67 | -3399.85 | 1547.74 | -3330.41 | +61.93 | -69.44 | 93.05 |
| 150 | 12:18:13.936 | 1620.14 | -3421.07 | 1556.15 | -3352.05 | +63.99 | -69.02 | 94.12 |
| 151 | 12:18:14.942 | 1630.43 | -3442.14 | 1563.77 | -3374.02 | +66.66 | -68.12 | 95.31 |
| 152 | 12:18:15.937 | 1640.20 | -3464.05 | 1571.23 | -3395.93 | +68.97 | -68.12 | 96.94 |
| 153 | 12:18:16.938 | 1648.98 | -3484.99 | 1578.45 | -3417.75 | +70.53 | -67.24 | 97.45 |
| 154 | 12:18:17.944 | 1658.64 | -3507.55 | 1585.09 | -3439.74 | +73.55 | -67.81 | 100.03 |
| 155 | 12:18:18.954 | 1667.42 | -3528.96 | 1590.97 | -3461.62 | +76.45 | -67.34 | 101.88 |
| 156 | 12:18:19.937 | 1675.51 | -3550.46 | 1596.68 | -3483.43 | +78.83 | -67.03 | 103.48 |
| 157 | 12:18:20.969 | 1683.48 | -3572.55 | 1601.96 | -3505.01 | +81.52 | -67.54 | 105.87 |
| 158 | 12:18:21.955 | 1691.28 | -3595.18 | 1607.10 | -3526.22 | +84.18 | -68.96 | 108.82 |
| 159 | 12:18:22.938 | 1694.75 | -3611.27 | 1612.51 | -3546.99 | +82.24 | -64.28 | 104.38 |
| 160 | 12:18:23.942 | 1701.11 | -3632.57 | 1617.85 | -3568.08 | +83.26 | -64.49 | 105.32 |
| 161 | 12:18:24.935 | 1707.70 | -3654.10 | 1622.52 | -3589.67 | +85.18 | -64.43 | 106.80 |
| 162 | 12:18:25.955 | 1713.43 | -3675.21 | 1626.91 | -3611.53 | +86.52 | -63.68 | 107.43 |
| 163 | 12:18:26.958 | 1718.70 | -3696.36 | 1631.02 | -3633.49 | +87.68 | -62.88 | 107.90 |
| 164 | 12:18:27.937 | 1723.33 | -3717.64 | 1634.66 | -3655.49 | +88.67 | -62.15 | 108.28 |
| 165 | 12:18:28.938 | 1728.05 | -3739.59 | 1637.90 | -3677.80 | +90.15 | -61.79 | 109.30 |
| 166 | 12:18:29.946 | 1732.20 | -3761.07 | 1641.07 | -3700.46 | +91.13 | -60.61 | 109.45 |
| 167 | 12:18:30.936 | 1736.30 | -3783.17 | 1643.67 | -3723.34 | +92.63 | -59.83 | 110.27 |
| 168 | 12:18:31.935 | 1739.98 | -3805.49 | 1645.72 | -3746.43 | +94.26 | -59.06 | 111.23 |
| 169 | 12:18:32.936 | 1743.29 | -3828.09 | 1647.09 | -3769.26 | +96.20 | -58.82 | 112.76 |
| 170 | 12:18:33.951 | 1745.78 | -3850.45 | 1648.30 | -3791.45 | +97.48 | -59.00 | 113.94 |
| 171 | 12:18:34.938 | 1748.00 | -3872.94 | 1648.54 | -3813.31 | +99.46 | -59.63 | 115.97 |
| 172 | 12:18:35.924 | 1749.46 | -3894.79 | 1648.90 | -3834.24 | +100.56 | -60.55 | 117.38 |
| 173 | 12:18:36.936 | 1750.79 | -3916.93 | 1649.39 | -3855.02 | +101.40 | -61.91 | 118.80 |
| 174 | 12:18:37.950 | 1751.82 | -3939.33 | 1648.76 | -3875.63 | +103.06 | -63.70 | 121.16 |
| 175 | 12:18:38.939 | 1752.04 | -3961.19 | 1649.38 | -3895.17 | +102.66 | -66.02 | 122.06 |
| 176 | 12:18:39.934 | 1752.71 | -3983.32 | 1649.48 | -3914.03 | +103.23 | -69.29 | 124.33 |
| 177 | 12:18:40.953 | 1752.95 | -4004.53 | 1649.32 | -3931.96 | +103.63 | -72.57 | 126.51 |
| 178 | 12:18:41.941 | 1752.62 | -4025.02 | 1648.46 | -3949.68 | +104.15 | -75.34 | 128.55 |
| 179 | 12:18:42.935 | 1749.63 | -4039.40 | 1648.36 | -3967.74 | +101.28 | -71.66 | 124.06 |
| 180 | 12:18:43.934 | 1748.79 | -4059.69 | 1647.11 | -3986.75 | +101.68 | -72.94 | 125.14 |
| 181 | 12:18:44.942 | 1747.27 | -4078.85 | 1646.10 | -4006.17 | +101.17 | -72.68 | 124.57 |

# 6. Заключение

В повечето случаи грешката между DR-изчислената и GPS позицията е 20–75 метра, което е напълно приемливо за автомобилна навигация при скорости 40–90 км/ч.

Най-добра точност: Test 3 — 10% от корекциите са под 5 метра (филтърът се "хваща" добре с GPS).

Средна грешка: ~55–60 метра при 1Hz GPS корекции — това съответства на ~2–3 секунди закъснение при автомобилни скорости.

Филтърът успешно поддържа позицията в разумни граници и я коригира при всяко GPS fix.